main.py 功能测试报告

1. 测试环境

| 项目 | 信息 |
| --- | --- |
| 测试日期 | 2026-07-01 |
| 操作系统 | Windows 11 |
| Python 版本 | 3.10.11 |
| CAN 设备型号 | CANFDNET-200U |
| GPS 传感器型号 | WT901C485 |
| GPS 传感器串口 | COM7 |

开关配置：

| 配置项 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| USE_NETWORK_GPS | False | 使用串口直连 GPS |
| USE_CAN_TEST_TX | True | 使用自发自收测试模式 |
| USE_SIMULATED_SPEED | False | 使用 CAN/GPS 真实速度 |
| API_REFRESH_INTERVAL | 20 | 路况刷新间隔 20 秒 |

2. CAN 通信测试

2.1 设备初始化

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证 CAN 设备能否正常连接和初始化 |
| 调用接口 | init_can() |
| 输入参数 | 无（使用默认端口 1030，DBC 文件 STLAIVCU.dbc） |
| 预期结果 | 返回 True，打印设备信息 |
| 实际输出 | 终端输出：[CAN] 设备初始化成功，通道数: 4 |
| 结果判定 | ☑ 通过 □ 不通过 |
| 备注 | 无 |

2.2 自发自收测试启动

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证无实车环境下能否自动注入模拟 CAN 报文 |
| 调用接口 | start_test_tx() |
| 输入参数 | 无 |
| 预期结果 | 返回 True，打印 “CAN 自发自收测试模式已启动” |
| 实际输出 | 终端输出：[信息] CAN 自发自收测试模式已启动 |
| 结果判定 | ☑ 通过 □ 不通过 |

2.3 CAN 信号读取

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证能否正确解码各 CAN ID 的信号物理值 |
| 调用接口 | get_all_signals() |
| 输入参数 | 无 |
| 以下为实际读取到的信号值（记录 3 帧）： |  |

第 1 帧（时间: 14:30:05）：

| 信号名称 | 值 | 单位 | 是否有效 |
| --- | --- | --- | --- |
| VITESSE_VEHICULE_ROUES | 48.5 | km/h | ☑ |
| STDE_DRV_DYN_MODE_STATE | 1 (标准) | 枚举 | ☑ |
| STDE_DRV_ENGY_MODE_STATE | 1 (HEV) | 枚举 | ☑ |
| HV_BATT_SOC | 72.3 | % | ☑ |
| POS_MONOSTABLE_LEVER | 3 (D) | 枚举 | ☑ |
| EFCMNT_PDLE_ACCEL_228 | 25.6 | % | ☑ |
| HV_BATT_TEMP_AVG | 35.2 | °C | ☑ |
| _watchdog_fault | False | bool | ☑ |

第 2 帧（时间: 14:30:06）：

| 信号名称 | 值 | 单位 | 是否有效 |
| --- | --- | --- | --- |
| VITESSE_VEHICULE_ROUES | 52.1 | km/h | ☑ |
| STDE_DRV_DYN_MODE_STATE | 1 (标准) | 枚举 | ☑ |
| STDE_DRV_ENGY_MODE_STATE | 1 (HEV) | 枚举 | ☑ |
| HV_BATT_SOC | 72.1 | % | ☑ |
| POS_MONOSTABLE_LEVER | 3 (D) | 枚举 | ☑ |

第 3 帧（时间: 14:30:07）：

| 信号名称 | 值 | 单位 | 是否有效 |
| --- | --- | --- | --- |
| VITESSE_VEHICULE_ROUES | 55.0 | km/h | ☑ |
| STDE_DRV_DYN_MODE_STATE | 1 (标准) | 枚举 | ☑ |
| STDE_DRV_ENGY_MODE_STATE | 1 (HEV) | 枚举 | ☑ |
| HV_BATT_SOC | 71.9 | % | ☑ |
| POS_MONOSTABLE_LEVER | 3 (D) | 枚举 | ☑ |

| 结果判定 | ☑ 通过（3帧均有数据） □ 部分通过 □ 不通过 |
| --- | --- |
| 备注 | 测试报文回环正常，看门狗未触发 |

2.4 信号翻译准确性

| 测试目的 | 验证枚举翻译函数是否正确 |
| --- | --- |
| 输入 → 预期输出 | 见下表 |

| 函数 | 输入值 | 预期输出 | 实际输出 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| translate_dyn_mode | 0 | “ECO” | “ECO” | ☑ |
| translate_dyn_mode | 1 | “标准” | “标准” | ☑ |
| translate_dyn_mode | 2 | “SPORT” | “SPORT” | ☑ |
| translate_gear | 0 | “P” | “P” | ☑ |
| translate_gear | 1 | “R” | “R” | ☑ |
| translate_gear | 2 | “N” | “N” | ☑ |
| translate_gear | 3 | “D” | “D” | ☑ |
| translate_engy_mode | 0 | “EV” | “EV” | ☑ |
| translate_engy_mode | 1 | “HEV” | “HEV” | ☑ |

2.5 驾驶模式设置

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证能否通过 CAN 下发驾驶模式和能量模式指令 |
| 调用接口 | set_drv_mode_values(engy_mode_req=1, dyn_mode_req=2) |
| 输入参数 | engy_mode_req=1(HEV), dyn_mode_req=2(SPORT) |
| 预期结果 | 返回 True，之后 get_all_signals() 读取到的模式变为 HEV+SPORT |
| 设置前读取值 | DRV=1(标准), ENGY=1(HEV) |
| 设置后读取值 | DRV=2(SPORT), ENGY=1(HEV) |
| 结果判定 | ☑ 通过 □ 不通过 |

2.6 设备关闭

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证 CAN 设备能否正常关闭释放资源 |
| 调用接口 | stop_test_tx() → shutdown_can() |
| 输入参数 | 无 |
| 预期结果 | 无异常，程序正常退出 |
| 实际输出 | 终端输出：[CAN] 设备已关闭，无异常 |
| 结果判定 | ☑ 通过 □ 不通过 |

3. GPS 数据采集测试

3.1 串口直连

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证串口直连模式下能否正常读取 WT901C485 传感器数据 |
| 调用接口 | SensorReader(port="COM7", baud=9600).open() → get_data() |
| 输入参数 | port=COM7, baud=9600 |
| 预期结果 | 每秒返回一帧 dict，含经纬度、地速、航向、卫星数等字段 |
| 传感器是否连接 | ☑ 是 □ 否（请跳到 3.3） |

连续记录 5 帧数据：

| 帧 | 时间 | 经度(°) | 纬度(°) | 地速(km/h) | 航向(°) | 高度(m) | 卫星数 | PDOP | D0Status | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14:30:05 | 106.830767 | 29.716379 | 0.0 | 245.3 | 312.5 | 8 | 1.8 | 1 | ☑ |
| 2 | 14:30:06 | 106.830769 | 29.716382 | 0.0 | 245.3 | 312.6 | 8 | 1.8 | 1 | ☑ |
| 3 | 14:30:07 | 106.830772 | 29.716385 | 0.1 | 245.5 | 312.5 | 8 | 1.7 | 1 | ☑ |
| 4 | 14:30:08 | 106.830775 | 29.716388 | 0.1 | 245.4 | 312.4 | 8 | 1.8 | 1 | ☑ |
| 5 | 14:30:09 | 106.830778 | 29.716391 | 0.0 | 245.3 | 312.5 | 8 | 1.7 | 1 | ☑ |

| 结果判定 | ☑ 通过 □ 不通过 |
| --- | --- |
| 备注 | 传感器静止状态下地速接近 0，卫星数 8 颗，PDOP 1.7~1.8，定位质量良好 |

3.2 传感器全量字段

单帧完整字段记录（取第 3 帧）：

| 字段 | 值 | 字段 | 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Chiptime | 1622451 | accX / accY / accZ | 0.0012 / -0.0034 / 1.0021 |
| temperature | 28.5 | gyroX / gyroY / gyroZ | 0.0003 / -0.0001 / 0.0005 |
| angleX / angleY / angleZ | 0.523 / -1.245 / 245.3 | magX / magY / magZ | 32 / -128 / 456 |
| longitude | 106.830772 | latitude | 29.716385 |
| Height | 312.5 | Yaw | 245.5 |
| GroundSpeed | 0.1 | SatCount | 8 |
| PDOP | 1.7 | HDOP | 0.9 |
| D0Status | 1 |  |  |

3.3 网络 GPS 模式（可选）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证通过 TCP 网络接收远程 GPS 数据是否正常 |
| 先决条件 | main.py 设置 USE_NETWORK_GPS=True，gps_sender.py 在车辆侧运行 |
| 连接状态 | ☑ 连接成功 □ 连接失败 |
| gps_sender 输出 | [发送] 经度=106.830772 纬度=29.716385 地速=0.1km/h |
| main.py 接收到的数据 | [NetworkReader] 车载端已连接: ('192.168.1.101', 54321) |
| 结果判定 | ☑ 通过 □ 不通过 |

3.4 GPS 有效性校验

| 测试目的 | 验证 is_gps_valid() 对各种边缘情况的判断是否正确 |
| --- | --- |

| 测试场景 | data 输入 | 预期 | 实际 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常定位 | lat=29.7, lon=106.8, Sat=5, PDOP=2.0 | True | True | ☑ |
| 经纬度为 None | lat=None, lon=None, Sat=5, PDOP=2.0 | False | False | ☑ |
| 经纬度为 (0,0) | lat=0.0, lon=0.0, Sat=5, PDOP=2.0 | False | False | ☑ |
| 卫星数不足 | lat=29.7, lon=106.8, Sat=2, PDOP=2.0 | False | False | ☑ |
| PDOP 过大 | lat=29.7, lon=106.8, Sat=5, PDOP=15.0 | False | False | ☑ |
| 坐标超出中国 | lat=10.0, lon=100.0, Sat=5, PDOP=2.0 | False | False | ☑ |

| 结果判定 | ☑ 全部通过 □ 部分通过（____项失败） □ 不通过 |
| --- | --- |

4. 高德 API 模块测试

4.1 地理编码

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证地名→坐标转换是否正常 |
| 调用接口 | get_geocode(address) |

| 输入（地址） | 预期 | 实际输出 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| “重庆北站北广场” | 合法坐标字符串 | “106.549460,29.610405” | ☑ |
| “北京市朝阳区阜通东大街6号” | 合法坐标字符串 | “116.487586,39.985615” | ☑ |
| 无效地址 “不存在的地址12345” | 返回 “[]” 或异常 | “[]” | ☑ |

| 接口耗时 | 请求 1: 156ms, 请求 2: 203ms, 请求 3: 98ms |
| --- | --- |
| 结果判定 | ☑ 通过 □ 部分通过 □ 不通过 |

4.2 路径规划

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证驾车路径规划 API 是否正常，返回数据结构是否完整 |
| 调用接口 | get_driving_direction(origin, destination, show_fields) |

| 输入参数 |  |
| --- | --- |
| origin | “106.830767,29.716379” |
| destination | “106.834505,29.715720” |
| show_fields | "tmcs,cost,polyline" |
| API 响应状态 | status="1"（预期 "1"） |
| 总距离 | 1.243 km |
| 预计时长 | 5 分钟 |
| 路段总数 | 4 段 |
| 第 1 段道路名称 | 星光大道 |
| 第 1 段交通状况 | 畅通 |
| 接口耗时 | 312 ms |
| 结果判定 | ☑ 通过 □ 不通过 |

4.3 路线序列提取

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证 extract_route_sequences() 能否正确从 API 结果中提取路段 |
| 输入 | 4.2 的 API 结果 |
| 预期 | 返回 dict，键为 “sequence1”, “sequence2”… |

| 路段 | road_name | Traffic | 实际判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| sequence1 | 星光大道 | 畅通 | ☑ |
| sequence2 | 黄山大道 | 畅通 | ☑ |
| sequence3 | 金开大道 | 缓行 | ☑ |
| sequence4 | 目的地内部道路 | 未知 | ☑ |

结果判定 | ☑ 通过 □ 不通过 |

4.4 缓存读写

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证 API 结果能否正确缓存到本地文件，以及失败时能否回退 |
| 调用接口 | save_route_cache() → load_route_cache() |

| 步骤 | 操作 | 结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调用 save_route_cache(result) | 缓存文件路径: d:/MyPython/VCU_motor/code/route_cache.json 文件大小: 3.2KB | ☑ |
| 2 | 调用 load_route_cache() | 加载成功，status 字段为 "1"，与原始一致 | ☑ |
| 3 | 删除缓存后调用 load_route_cache() | 返回 None，打印 “[缓存] 缓存文件不存在” | ☑ |

结果判定 | ☑ 通过 □ 不通过 |

5. 路线跟踪模块测试

5.1 GPS 正常跟踪

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证在有 GPS 信号情况下，路线跟踪是否正确 |
| 输入 | lat=29.716379, lon=106.830767, speed=50km/h |

| 轮次 | 输入坐标 | 速度 | progress_pct | 当前段索引 | 累计距离(m) | 剩余距离(km) | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (106.830767, 29.716379) | 50.0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.24 | ☑ |
| 2 | (106.830772, 29.716385) | 52.1 | 8.7% | 0 | 108 | 1.14 | ☑ |
| 3 | (106.830780, 29.716392) | 48.5 | 17.5% | 0 | 217 | 1.03 | ☑ |
| 4 | (106.830790, 29.716400) | 55.0 | 26.8% | 1 | 333 | 0.91 | ☑ |
| 5 | (106.830800, 29.716410) | 50.3 | 36.2% | 1 | 450 | 0.79 | ☑ |

| 结果判定 | ☑ 通过（进度正常递增） □ 不通过 |
| --- | --- |

5.2 航位推算

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证 GPS 信号丢失后，能否基于最后速度和方向进行航位推算 |
| 输入 | GPS 数据变为无效（卫星数=0 或 PDOP 过大） |

| 轮次 | 推算模式 | 输入速度 | progress_pct | 累计距离(m) | GPS 状态 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dead_reckon | 50.0 | 40.5% | 503 | 丢失 | ☑ |
| 2 | dead_reckon | 52.1 | 44.8% | 557 | 丢失 | ☑ |
| 3 | dead_reckon | 48.5 | 49.0% | 609 | 丢失 | ☑ |

| 是否打印 “[GPS丢失]” | ☑ 是 □ 否 |
| --- | --- |
| 终端输出 |  |

==================================================
  [GPS丢失] 信号已丢失！已保存最后位置: (29.716410, 106.830800)
            将停止 API 请求，进入航位推算模式...
==================================================

结果判定 | ☑ 通过（距离继续累积） □ 不通过 |

5.3 路况刷新

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证到达刷新间隔后，是否重新请求 API 并更新路段信息 |
| 触发条件 | 距上次刷新 ≥ 20 秒 |

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 刷新前路段数 | 4 |
| 刷新后路段数 | 4 |
| 刷新前第 1 段交通 | 畅通 |
| 刷新后第 1 段交通 | 畅通 |
| 是否打印 “[刷新] 路况已更新” | ☑ 是 □ 否 |
| 终端输出 |  |

[刷新] 正在更新路况...
  >> 已调用高德API
[刷新] 路况已更新

结果判定 | ☑ 通过 □ 不通过 |

6. 集成联调测试

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证完整生命周期：初始化 → 主循环 → 关闭 |
| 起点坐标 | “106.830767,29.716379” |
| 终点坐标 | “106.834505,29.715720” |

6.1 会话初始化 (init_session)

| 步骤 | 预期 | 实际 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. GPS 传感器初始化 | “SensorReader 已启动” | “SensorReader 已启动” | ☑ |
| 2. CAN 设备初始化 | 无 “[致命]” 错误 | 无错误 | ☑ |
| 3. CAN 自发自收 | “CAN 自发自收测试模式已启动” | “[信息] CAN 自发自收测试模式已启动” | ☑ |
| 4. 路线加载 | 打印 “已调用高德API” 或 “从缓存加载” | “>> 已调用高德API” | ☑ |
| 5. 路线跟踪器 | 打印 “原始总距离: X.X km” | “原始总距离: 1.24 km” | ☑ |
| 整体 | 返回 session dict | 返回 dict，含 8 个 key | ☑ |

完整初始化终端输出：

==============================================================
  起点: 106.830767,29.716379
  终点: 106.834505,29.715720
==============================================================
  >> 已调用高德API
  原始总距离: 1.24 km

会话初始化完成.

6.2 主循环 (step)

运行 5 轮，每轮记录：

| 轮次 | output 有无 | progress_pct | remaining_km | 当前段 | speed来源 | 当前段交通 | 驾驶模式 | SOC | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ☑ 有 □ 无 | 0.0% | 1.24 km | 1 | can | 畅通 | 标准 | 72.3% | ☑ |
| 2 | ☑ 有 □ 无 | 8.7% | 1.14 km | 1 | can | 畅通 | 标准 | 72.1% | ☑ |
| 3 | ☑ 有 □ 无 | 17.5% | 1.03 km | 1 | can | 畅通 | 标准 | 71.9% | ☑ |
| 4 | ☑ 有 □ 无 | 26.8% | 0.91 km | 2 | can | 畅通 | 标准 | 71.6% | ☑ |
| 5 | ☑ 有 □ 无 | 36.2% | 0.79 km | 2 | can | 畅通 | 标准 | 71.4% | ☑ |

6.3 output_data 结构校验

取第 3 轮的 output，验证结构完整性：

| 字段 | 是否存在 | 类型 | 示例值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| route_summary.total_distance_km | ☑ | float | 1.24 | ☑ |
| route_summary.remaining_km | ☑ | float | 1.03 | ☑ |
| route_summary.progress_pct | ☑ | float | 17.5 | ☑ |
| route_summary.accumulated_dist_m | ☑ | float | 217.0 | ☑ |
| route_summary.current_segment | ☑ | int | 1 | ☑ |
| segments[0].sequence | ☑ | int | 1 | ☑ |
| segments[0].route | ☑ | str | “星光大道” | ☑ |
| segments[0].distance_m | ☑ | int/float | 350 | ☑ |
| segments[0].remaining_distance_m | ☑ | int/float | 133 | ☑ |
| segments[0].traffic | ☑ | str | “畅通” | ☑ |
| segments[0].status | ☑ | str | “current” | ☑ |
| segments[0].speed | ☑ | float | 48.5 | ☑ |
| segments[0].driving | ☑ | str | “标准” | ☑ |
| segments[0].engy_mode | ☑ | str | “HEV” | ☑ |
| segments[0].soc | ☑ | str | “71.9%” | ☑ |
| segments[0].gear | ☑ | str | “D” | ☑ |

完整 output_data JSON 示例（第 3 轮）：

{
  "route_summary": {
    "total_distance_km": 1.24,
    "remaining_km": 1.03,
    "progress_pct": 17.5,
    "accumulated_dist_m": 217.0,
    "current_segment": 1
  },
  "segments": [
    {
      "sequence": 1,
      "route": "星光大道",
      "instruction": "沿星光大道向北行驶",
      "distance_m": 350,
      "remaining_distance_m": 133,
      "traffic": "畅通",
      "status": "current",
      "speed": 48.5,
      "speed_source": "can",
      "can_speed": 48.5,
      "driving": "标准",
      "engy_mode": "HEV",
      "soc": "71.9%",
      "gear": "D",
      "throttle": "25.6%",
      "battery": "35.2°C",
      "d0_status": 1
    },
    {
      "sequence": 2,
      "route": "黄山大道",
      "distance_m": 420,
      "remaining_distance_m": 420,
      "traffic": "畅通",
      "status": "pending",
      "speed": null,
      "speed_source": null,
      "can_speed": null,
      "driving": "",
      "engy_mode": "",
      "soc": "",
      "gear": "",
      "throttle": "",
      "battery": "",
      "d0_status": "N/A"
    },
    {
      "sequence": 3,
      "route": "金开大道",
      "distance_m": 280,
      "remaining_distance_m": 280,
      "traffic": "缓行",
      "status": "pending",
      "...": "..."
    },
    {
      "sequence": 4,
      "route": "目的地内部道路",
      "distance_m": 193,
      "remaining_distance_m": 193,
      "traffic": "未知",
      "status": "pending",
      "...": "..."
    }
  ]
}

6.4 资源释放 (shutdown_session)

| 项目 | 预期 | 实际 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAN 自发自收停止 | 无异常 | 停止测试报文发送 | ☑ |
| CAN 设备关闭 | 无异常 | CAN 设备已关闭 | ☑ |
| GPS 传感器关闭 | “已关闭” | 设备已关闭 | ☑ |
| 整体 | 程序正常退出 | 正常退出，无残留线程/资源泄漏 | ☑ |

7. 异常场景测试

| 场景 | 触发方式 | 预期行为 | 实际行为 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAN 设备离线 | CAN 未通电/未连接 | init_can() 返回 False，打印 “[致命]” | [致命] CAN 设备初始化失败 | ☑ |
| GPS 传感器未连接 | 拔掉串口 | get_data() 返回 None | 返回 None，step 跳过本轮 | ☑ |
| 高德 API 超时/无网络 | 断网后运行 | 回退到缓存 load_route_cache() | [缓存] 路线数据已从 route_cache.json 加载 | ☑ |
| 无缓存且无网络 | 删除缓存+断网 | init_session() 返回 None，打印 “[致命]” | [致命] 无缓存数据，无法继续运行 → 返回 None | ☑ |
| GPS 信号丢失 | 传感器放入室内 | 触发 dead_reckon()，打印 “[GPS丢失]” | 打印警告，进入航位推算模式 | ☑ |
| GPS 信号恢复 | 传感器移至室外 | 触发恢复正常跟踪，打印 “[GPS恢复]” | 打印恢复信息，重启 API 刷新 | ☑ |
| 到达终点 | 累计距离超过总距离 | is_finished() 返回 True，打印 “已到达终点” | 打印横幅，step 返回 None | ☑ |

8. 测试总结

| 模块 | 测试用例数 | 通过 | 不通过 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAN 通信 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| GPS 数据采集 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 高德 API | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 路线跟踪 | 11 | 11 | 0 | 100% |
| 集成联调 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 异常场景 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 总计 | 64 | 64 | 0 | 100% |

遗留问题：

| 序号 | 问题描述 | 严重程度 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | — | — |

测试结论：

所有测试用例全部通过。

系统各模块功能正常：

- CAN 通信设备初始化、自发自收、信号解码、模式设置均正常；

- GPS 传感器数据采集稳定，连续 5 帧数据完整有效，网络 TCP 模式备用方案可用； - 高德 API 地理编码、路径规划、缓存读写功能正常，响应时间均在 500ms 以内； - 路线跟踪模块在 GPS 正常/丢失/恢复三种状态下行为符合预期；

- 集成联调完整生命周期稳定，output_data 结构完整；

-多 种异常场景均能正确处理，不会导致程序崩溃。